浙江中医药大学22#楼4层实验室改造工程

第一页（共二页）

| 序号 | 分 项 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原地面地砖及基层凿除（含下楼） | m2 | 302 |  |  |  |
| 2 | 吊顶拆除（含下楼） | m2 | 302 |  |  |  |
| 3 | 双面家具隔墙拆除（含下楼） | m2 | 77.8 |  |  |  |
| 4 | 房间内原有桌椅、家具等拆除下楼 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 房间内电气、给、排水、线路等拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 走廊机具开门洞 （含门洞水泥砂修补、垃圾下楼） | 樘 | 4 |  |  | 1200×2700 |
| 7 | 50厚EPS（聚苯）阻燃彩钢夹芯板隔墙、 吊顶安装 | m2 | 274.9 |  |  | 江苏 |
| 8 | 50厚彩钢板门制作安装（含观察窗） | 樘 | 7 |  |  | 江苏、电熔料 |
| 9 | 彩钢板门铝合金门框安装 | M | 41 |  |  | 江苏、电熔料 |
| 10 | 50×50铝合金半圆阴角线固定 | M | 86.2 |  |  | 江苏、电熔料 |
| 11 | 铝合金外圆形柱安装 | M | 7.2 |  |  | 江苏、电熔料 |
| 12 | 隔墙6mm厚钢化玻璃固定窗 | m2 | 16.4 |  |  | 南华、杭玻、浙玻 |
| 13 | 固定窗铝合金成品压条 | M | 58 |  |  | 江苏、电熔料 |
| 14 | 600×600轻钢龙骨硅钙板吊顶 | m2 | 302 |  |  | 威力特板、弘达王、 天正 |
| 15 | 铝合金边框8mm厚钢化玻璃地弹簧门安装 | m2 | 17.4 |  |  | 凤铝、兴发、永利 |
| 16 | 成品实木复合门制作安装（900×2700） | 樘 | 5 |  |  |  |
| 17 | 成品实木复合门制作安装（1200×2700） | 樘 | 4 |  |  |  |
| 18 | 原墙面基层铲除 | m2 | 448 |  |  |  |
| 19 | 墙面腻子批刮 | m2 | 448 |  |  |  |
| 20 | 墙面乳胶漆涂刷三遍 | m2 | 448 |  |  | 多乐士、立邦、华润 |
| 21 | 原地面20厚水泥砂找平层 | m2 | 302 |  |  |  |
| 22 | 地面自流平批刮 | m2 | 302 |  |  |  |
| 23 | 地面2.2厚塑胶地板翻边铺贴 | m2 | 322 |  |  | LG、洁福、CYC |
| 24 | 满堂脚手架搭、拆 | m2 | 302 |  |  |  |
| 25 | 总配电箱安装（含电箱、空开） | 套 | 5 |  |  | 鸿雁、杭开、德力西 |

浙江中医药大学22#楼4层实验室改造工程

第二页（共二页）

| 序号 | 分 项 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600×600LED平板格栅灯安装 | 套 | 24 |  |  | 雷士、阳光、佛山 |
| 2 | 1200长紫外线安装 | 套 | 4 |  |  | 雷士、阳光、佛山 |
| 3 | 86型开关、插座安装 | 套 | 126 |  |  | 鸿雁、中策、TCL |
| 4 | Φ20PVC阻燃管预埋 | 100M | 6 |  |  | 中财 |
| 5 | BV2.5电线管内穿线 | 100M | 10 |  |  | 永通、中策 |
| 6 | BVR2.5电线管内穿线 | 100M | 5 |  |  | 永通、中策 |
| 7 | BV4.0电线管内穿线 | 100M | 2 |  |  | 永通、中策 |
| 8 | BVR4.0电线管内穿线 | 100M | 1 |  |  | 永通、中策 |
| 9 | 线槽砌割及水泥砂修补 | M | 100 |  |  |  |
| 10 | 86型灯头线金属软管安装 | 套 | 36 |  |  |  |
| 11 | 弱电改造 |  |  |  |  |  |
| 12 | 超六类双绞电缆线管内穿线 | 100M | 6 |  |  | 元通 |
| 13 | Φ20PVC阻燃管预埋 | 100M | 4 |  |  | 中财 |
| 14 | 86型底座及面板安装 | 块 | 24 |  |  | 鸿雁 |
| 15 | 信息模块安装 | 个 | 30 |  |  | 鸿雁 |
| 16 | 吊顶拆、装、机具开孔等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 网络测试及运行 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 18 | 给、排水改造 |  |  |  |  |  |
| 19 | Φ20PPR水管熔接 | M | 200 |  |  | 伟星 |
| 20 | Φ50PVC下水管预埋 | M | 120 |  |  | 中财 |
| 21 | 线槽砌割及水泥砂修补 | M | 70 |  |  |  |
| 22 | 零星水管变更改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 二次材料搬运上楼 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 建筑垃圾外运 | 车 | 8 |  |  |  |
| 25 | 卫生清理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 总计 |  |  |  |  |  |